# Тест: Основы eBGP

Время: 45 минут
Уровень: -
Формат: 20 вопросов (теория + практика)

## Часть 1: Основные понятия eBGP (10 вопросов)

### 1. Что такое eBGP?

a) External Border Gateway Protocol - протокол для обмена маршрутами между разными автономными системами
b) Enhanced BGP - улучшенная версия BGP
c) Ethernet BGP - версия BGP для локальных сетей
d) Экспресс BGP - ускоренная версия протокола

### 2. Что такое ASN (Autonomous System Number)?

a) Номер порта для BGP соединения
b) Уникальный номер автономной системы в интернете (1-64511 - публичные, 64512-65535 - частные)
c) Номер версии BGP
d) Количество маршрутов в таблице BGP

### 3. По какому порту работает BGP?

a) TCP порт 179
b) UDP порт 179
c) TCP порт 161
d) UDP порт 161

### 4. Что такое "автономная система" в контексте eBGP?

a) Маршрутизатор с автопилотом
b) Группа сетей под единым техническим управлением (провайдер, крупная компания)
c) Самонастраивающаяся сеть
d) Система автоматического резервного копирования

### 5. Что из перечисленного НЕ является атрибутом BGP?

a) AS_PATH
b) NEXT_HOP
c) LOCAL_PREF
d) PING_TIME

### 6. Какой атрибут BGP предотвращает маршрутные петли?

a) AS_PATH - список пройденных AS
b) NEXT_HOP - следующий хоп
c) LOCAL_PREF - локальные предпочтения
d) MED - метрика

### 7. Что означает состояние "Established" в BGP?

a) Соседство установлено, обмен маршрутами идет
b) Маршрутизатор перезагружается
c) Соединение разорвано
d) Идет процесс установления соединения

### 8. Какой таймер используется для поддержания BGP сессии?

a) Keepalive - 60 секунд, Hold Time - 180 секунд
b) Hello - 10 секунд, Dead - 40 секунд
c) Update - 30 секунд, Invalid - 90 секунд
d) Refresh - 120 секунд, Timeout - 300 секунд

### 9. Что такое "мультиэкзит дискриминатор" (MED)?

a) Показатель для выбора лучшего пути ВНУТРИ автономной системы
b) Показатель для выбора лучшего пути ИЗВНЕ автономной системы ("подсказка" соседям)
c) Способ фильтрации маршрутов
d) Метод шифрования BGP трафика

### 10. Что такое "peering" в контексте eBGP?

a) Настройка дружественных отношений между AS для обмена маршрутами
b) Проверка связи между маршрутизаторами
c) Обновление прошивки оборудования
d) Мониторинг трафика

## Часть 2: Конфигурация и анализ (6 вопросов)

### 11. Какая команда активирует процесс BGP на маршрутизаторе Cisco?

a) router bgp 65001
b) bgp enable 65001
c) protocol bgp 65001
d) enable bgp 65001

### 12. Дана конфигурация eBGP:

cisco

router bgp 65001

neighbor 203.0.113.1 remote-as 65002

neighbor 203.0.113.1 ebgp-multihop 2

Вопрос: Для чего нужен параметр ebgp-multihop 2?
a) Для ускорения BGP
b) Для установления сессии через несколько хопов (когда соседи не напрямую соединены)
c) Для резервирования соединения
d) Для шифрования трафика

### 13. Какой командой можно посмотреть таблицу BGP маршрутов?

a) show ip bgp
b) show bgp routes
c) display bgp table
d) bgp show routes

### 14. Какая команда показывает состояние BGP соседей?

a) show ip bgp summary
b) show bgp neighbors
c) show ip bgp neighbors
d) Все варианты верны

### 15. Что делает эта команда?

cisco

router bgp 65001

network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0

a) Фильтрует сеть 192.168.1.0/24
b) Анонсирует сеть 192.168.1.0/24 через BGP
c) Блокирует сеть 192.168.1.0/24
d) Создает loopback интерфейс

### 16. Какая команда принудительно очищает BGP сессию?

a) clear ip bgp *
b) reset bgp all
c) reload bgp
d) bgp clear session

## Часть 3: Сценарии и практика (4 вопроса)

### 17. У вас есть AS 65001, и вы хотите подключиться к интернет-провайдеру с AS 64500. Какой номер AS вы укажете в настройках для соседа?

a) 65001
b) 64500
c) 179
d) 1

### 18. Вы видите в таблице BGP маршрут с AS_PATH "65002 65003 65004". Что это значит?

a) Маршрут прошел через AS 65002, затем 65003, затем 65004
b) Маршрут анонсирован AS 65004
c) Это локальный маршрут
d) Маршрут недействителен

### 19. Какой маршрут BGP выберет система по умолчанию (без дополнительных настроек)?

a) С самым коротким AS_PATH
b) С самым длинным AS_PATH
c) С самым низким значением LOCAL_PREF
d) С самым высоким значением MED

### 20. Ситуация: ваш маршрутизатор не устанавливает eBGP сессию с соседом. Что нужно проверить в первую очередь?

a) Наличие IP-связности между loopback-адресами
b) Совпадение AS номеров в настройках
c) Наличие прямого L2-соединения между интерфейсами
d) Настройки firewall на промежуточных устройствах